- Liceul Tehnologic ”Zeyk Domokos”

1.Ser mobilier suport echipamente - 2 bucăți

Dulap pentru instrumente, materiale, aparatura prevazut cu rotile pentru a putea fi deplasat cu usurinta in functie de necesitati. Pretabil pentru toate tipurile de laboratoare, acolo unde se doreste depozitarea diverselor materiale didactice.
Dimensiuni : 1100x490x1150 (Lxlxh)
Dulap pentru laboratoare si salile de clasa cu structura din pal melaminat de 18 mm, cantuit integral cu ABS, usi prevazute cu yala. Spatele dulapului este din pal melaminat, putand fi folosit si ca suport pentru diverse prezentari. Dulapul este mobil, cu rotile din silicon dur cu diametrul de 100 mm pentru a deplasa usor dulapul la incarcare maxima, dotate cu sistem de blocare in pozitia dorita. De asemenea, dulapul mai contine 6 sertare ( 2 mici/2 medii/2 mari ) detasabile si interschimbabile, special proiectate pentru uz didactic. In plus, dulapul mai are 5 polite reglabile pe inaltime pentru a se putea depozita aparatura diversa. Culoare standard pal melaminat : Fag, Mesteacan, Stejar Sonoma

2.Scaun școlar ergonomic – 24 bucăți -Specificații

Dimensiune 420x480x420/520 mm

Scaun pentru elevi cu șezutul si spătarul injectat tip scoica monolit, compartiment in interior cu perna de aer cu grosimea la șezut de 60 mm. Forma elementului de șezut/spătar să fie în 3 plane pentru a asigura o poziție corecta si confortabila in timpul utilizării. Marginile șezutului să fie evazate in exterior, in zona de contact a pulpei piciorului sub un unghi negativ de 5 grade pentru a elibera tensiunea din mușchi atunci când se sta timp îndelungat pe scaun. De asemenea spătarul să fie

prevăzut in partea superioara cu suport pentru transport. Mecanismul hidraulic cu maneta de reglaj sus- jos  să asigure o reglare pe înălțime a șezutului pentru o cursa de 100 mm, potrivit pentru toate clasele.

Baza să fie  compacta, turnata sub presiune, rezistenta, prevăzută cu 5 rotile din pvc dur.

Culori standard

Produsele să fie  testate si certificate Norme Europene :

SR EN 1729-1:2016 ( Mobilier. Scaune si mese pentru instituții de învățământ, Partea 1 – Dimensiuni funcționale );

EN 1729-2:2023 ( Mobilier. Scaune si mese pentru instituții de învățământ, Partea 2 – Cerințe de securitate si metode de încercare );

SR EN 1728:2012 ( Mobilier. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistentei si durabilității);

SR EN 1022:2019 ( Mobilier. Scaune. Determinarea stabilității )

3. Masă trapezoidal colborativ 2 perosoane -12 buc-Specificații

Prin forma ei trapezoidală, masa  să aibă o serie de configurații modulare de învățare colaborativă care oferă o experiență interactivă de învățare deosebită.

Mesele pentru elevi să  creeaze un mediu de învățare cooperativ, plin de entuziasm și de substanță atât pentru elevi, cât și pentru școală - toți participând la o experiență de colaborare mai bogată, mult superioară învățării mecanice.

Mesele să dispună de un blat trapez, gata pentru utilizare independentă sau într-o serie de grupări care să poată fi aranjate rapid. Picioarele reglabile care să  permită folosirea acesteia în orice ciclu de învățământ.

Să fie realizate dintr-o structură metalică robustă, sudată 3D, din țeavă rotundă de Ø42mm și vopsită în câmp electrostatic, cu finisaj gri deschis.

Blatul să fie de  18mm grosime, cu colturi rotunjite si cantuit cu cant ABS.

Dimensiuni:

- Dimensiuni (Lxlxh): 1200x500x575-830mm

Culori: 
- Structură metalică: 
- Blat – Arțar

4.Catedră cu dulap-Specificații-1 buc

Catedra PAL cu dulap 1200x600x750mm fag bavaria - Descriere & Specificatii

Catedra cu dulap

Blat dreptunghiular

1 dulap cu 1 usa

1 sertar liber

1 polita spate

Dimensiuni / materiale

Material Pal melaminat

Finisaj Fag /

Latime 120 cm

Inaltime 75 cm

Adancime 60 cm

5.Scaun Profesor -Specificații- 1buc

Scaun ergonomic cu șezutul tapițat cu stofă și spătarul din plasa pentru o mai bună circulație a aerului

Suportul și mânerele scaunelor sunt din oțel cromat iar tetiera acestuia este din piele ecologică – prevăzut cu piston de gaz pentru ajustarea înălțimii – sistem de balans.

Dimensiuni scaun:

Înălțime sub șezut – 49-59 cm

Înălțime totală scaun – 115-125 cm

Înălțime spătar – 71 cm

Lățime șezut cu tot cu mânere – 58 cm

Lățime șezut fără mânere – 46 cm

Adâncime șezut – 47 cm

Greutate maximă suportată – 100 kg